Exercícios Propostos

1 – Uma usina termoelétrica, com uma chaminé de 175 m de altura, está instalada em uma região rural coberta por vegetação rasteira e de relevo de plano. Em um dia ensolarado de verão, a velocidade do vento medida à 10 metros de altura é de 2.15 m/s.

a) Determine a classe de estabilidade atmosférica desta região.

b) Calcule a velocidade do vento na altura de chaminé.

2 – A tabela abaixo apresenta dados medidos em uma região rural, em um dia de verão, quando a atmosfera apresentava condições quase neutras.

Pede-se:

a) Assumindo uma atmosfera neutra, determine o valor da velocidade de fricção e do coeficiente de rugosidade (através da equação 1) para a região, para o horário de 0700 hs.

b) Determine o valor do número de Richardson para 160 cm de altura, para os 3 horários do dia.

c) Explique a razão da variação do valor de Ri com o horário do dia.

d) Calcule a velocidade de fricção (u) e o fluxo de calor turbulento (q), utilizando as expressões para atmosfera instável, estável e neutra, conforme o valor de Ri calculado no item (c).

e) Comente a diferença entre os valores de u calculados no item (a) e os calculados no item (d).

Equação 1  u=uklnzz0

3 – Nos experimentos descritos baixo, foram medidas a velocidade do vento e o valor da temperatura potencial na atmosfera. Pede-se:

- Calcule e faça o gráfico do valor de Ri em função da altura.

- Determine o valor do comprimento de Monin-Obukhov.

- Calcule a velocidade de fricção (u) e o fluxo de calor turbulento (q).

4 – Uma estação meteorológica, localizada em uma região rural com vegetação rasteira (altura aproximada de 5 cm) e relevo plano, efetuou medições para um dia de outono. Os valores medidos incluem velocidade em uma altura e temperatura em duas alturas. Determine a condição de estabilidade atmosférica, quando os dados medidos indicam:

Velocidade a 10 m de altura  2,55 m/s

Temperatura a 9 m de altura  28,52 oC

Temperatura a 11 m de altura  27,25 oC

5 – Uma estação meteorológica, localizada em uma região rural com vegetação rasteira (altura aproximada de 5 cm) e relevo plano, é capaz de medir dados de velocidade do e direção do vento em alta freqüência (20Hz). As medições são efetuadas a 10 m do solo. Com base nas medições da estação, que estão apresentadas na tabela abaixo, determine:

| Observação | tempo [s] | u [m/s] | w [m/s] |  [K] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 1,1 | 0.5 | 295 |
| 2 | 1,1 | 2,1 | -0.5 | 293 |
| 3 | 1,2 | 2,0 | 1.0 | 295 |
| 4 | 1,3 | 1,7 | 0.8 | 298 |
| 5 | 1,4 | 1,3 | 0.9 | 292 |
| 6 | 1,5 | 1,4 | -0.2 | 294 |
| 7 | 1,6 | 1,7 | -0.5 | 292 |
| 8 | 1,7 | 1,9 | 0.0 | 289 |
| 9 | 1,8 | 1,8 | -0.9 | 293 |
| 10 | 1,9 | 1,9 | -0.1 | 299 |

- O fluxo de calor turbulento

- Comprimento de Monin-Obukhov

- O número de Richardson