# UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

## CENTRO TECNOLÓGICO

## DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL

### Experimento n.º 3: CONSERVAÇÃO DA MASSA.

Objetivo do Laboratório: Verificar o emprego da equação da conservação da massa (continuidade), utilizando a medida de pressão por meio da coluna de fluido.

Conceitos básicos:

Medidas de Pressão

A medida da pressão por meio da coluna de fluido é baseada na equação da estática

onde	: pressão (Pa)

: altura (m)

: massa específica (kg/m3)

Quando integrada entre dois pontos 1 e 2 de um fluido incompressível separados por uma coluna , a equação da estática torna-se:

A medida do desnível verificada entre dois ramos de um manômetro em U corresponde à medida da diferença das pressões exercidas entre os dois ramos.

Medidas de Velocidade

Neste experimento utilizaremos 3 medidores de velocidade: o bocal, o venturi e o anemômetro de turbina. O princípio de funcionamento dos 2 primeiros instrumentos baseia-se na diferença de pressão entre dois pontos no interior do escoamento. Através da diferença de pressão, que é determinada com a utilização de um manômetro em U, pode-se determinar as velocidades ou vazões através das seguintes equações:

Bocal:

Q=V.A=2ρH2OgΔhρar

onde  é a velocidade;  kg m-3;  m s-2;  kg m-3.

Tubo de Venturi:

,

onde  é a seção transversal no ponto 1 e  é a seção de estrangulamento no ponto 2, conforme a figura abaixo:

Anemômetro: instrumento utilizado para medir a velocidade do escoamento. Neste experimento utilizaremos um anemômetro do tipo turbina.

Procedimento Experimental:

Medir a diferença de cota no manômetro a fim de calcular a velocidade e vazão do escoamento.

Preencher a seguinte tabela durante o experimento.

Bocal

| Medida | Nível h1 (cm) | Nível h2 (cm) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Venturi

| Medida | Nível h1 (cm) | Nível h2 (cm) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Anemômetro

| Medida | Velocidade (m s-1) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

Seções

| Medida | Diâmetro (mm) |
| --- | --- |
| bocal |  |
| seção transversal no ponto 1 – Venturi |  |
| seção de estrangulamento no ponto 2 – Venturi |  |
| anemômetro |  |

Apresentação do Relatório:

O relatório devera conter:

- Folha de rosto;

- Descrição do objetivo do experimento;

- Descrição do experimento;

- Dados experimentais;

- Calculo da vazão nas seções do bocal e Venturi;

- Análise de incerteza;

- Análise das vazões nos três pontos de medição (bocal, Venturi e anemômetro). Justificativas das diferenças encontradas;

- Sugerir um fator de correção para o anemômetro.

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS I: n.º 3

“CONSERVAÇÃO DA MASSA”

Curso: Engenharia Mecânica

Disciplina: Mecânica dos Fluidos I

Período: 2004-1

Integrantes do Grupo: (    )

1________________________________________

2________________________________________

3________________________________________

4________________________________________

5________________________________________

6________________________________________

7________________________________________