# UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

## CENTRO TECNOLÓGICO

## DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL

### Experimento n.º 4: Conservação da Quantidade de Movimento

Objetivo do Laboratório: Comparar os resultados teóricos, da conservação da quantidade de movimento na forma integral, com os resultados experimentais obtidos para um jato livre que atinge uma superfície.

Figura 1 Representação esquemática do equipamento

Conceitos Básicos:

Aplicando a equação de conservação da quantidade de movimento na forma integral, e fazendo-se as seguintes considerações:

- Escoamento estacionário

- Fluido incompressível

- Propriedades físicas do fluido distribuídas uniformemente na seção perpendicular ao escoamento

- Conceito de velocidade média

deduza a seguinte expressão entre a massa e a vazão:

Onde o angulo θ é mostrado na figura 1.

Procedimento:

Preencher a seguinte tabela durante o experimento.

| Medição Nº | Massa | Vazão no rotâmetro |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Diâmetro do bocal convergente: d=8mm

Assuma o valor de 9,81ms2 para a aceleração da gravidade.

Faça um gráfico de

Compare a reta teórica com a reta experimental. Analise e justifique as discrepâncias entre o resultado teórico e o experimento.

Apresentação do Relatório:

O relatório devera conter:

- Folha de rosto, segundo anexo.

- Descrição do objetivo do experimento.

- Dedução da equação (1)

- Descrição do experimento.

- Dados experimentais.

- Análise de incerteza.

- Análise e comparação da curva teórica com a curva experimental. Justificativas das diferenças encontradas.

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS I: n.º 4

“CONSERVAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO”

Curso: Engenharia Mecânica

Disciplina: Mecânica dos Fluidos I

Período: 2004/1

Integrantes do Grupo: (    )

1________________________________________

2________________________________________

3________________________________________

4________________________________________

5________________________________________

6________________________________________

7________________________________________