3.5 Endereçamento

Instruções podem ser classificadas de acordo com o número de endereços que elas utilizam.

Não se deve esquecer que o conjunto de registradores dos processadores constitui, de fato, uma memória (de alta velocidade) e define um espaço de endereçamento.

Uma instrução que soma o conteúdo do registrador 1 ao do registrador 2 e coloca o resultado no registrador 3 deve ser classificada como tendo três endereços porque ela deve especificar quais são os três registradores que serão utilizados. A instrução MIPS:

add r3, r1, r2  <==>  r3 = r1+r2;

é uma instrução de três endereços.

Instruções de zero, um, dois e três endereços são comuns. Instruções de dois endereços compõem grande parte da ISA IBM370. A instrução do IBM370:

AR R1, R2  <==>  (Add Register) R1 = R1+R2

é exemplo de uma instrução de  dois endereços. Instruções de um endereço são comuns no 6502 (processador do Apple II). Estas instruções usam um registrador implícito como operando: o acumulador. A instrução:

add #10  <==>  A = A + 10 (A é o acumulador e #10 é a constante 10)

é uma instrução de um endereço. Instruções de zero endereço são comuns nos processadores Transputer e operam sobre dados na pilha. A instrução:

add

remove dois elementos da pilha, soma-os, e coloca o resultado no topo da pilha.

3.5.1 Endereçamento de Registrador

Operandos de instruções podem ser acessados de diversas maneiras diferentes. No modo de endereçamento conhecido como endereçamento de registrador, o conteúdo de um registrador é o operando. Exemplo:

add $3, $2, $1

Nesta instrução, o modo de endereçamento dos três operandos é endereçamento de registrador.

3.5.2 Endereçamento Imediato

Neste modo de endereçamento, o operando é uma constante embutida na própria instrução (o i de addi indica este tipo de endereçamento):

addi $3, $2, 10

A constante 10 é codificada na instrução como indicado abaixo:

| nome | op | rs | rt | immediate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. bits | 6 | 5 | 5 | 16 |
| decimal | 8 | 2 | 3 | 10 |

Constantes são normalmente de pequeno valor em programas típicos e 16 bits é o suficiente para codificar a maioria delas nas instruções. No entanto, algumas vezes elas são grandes.

O conjunto de instruções MIPS inclui a instrução lui, “load upper immediate” (carregue na parte alta o imediato), que carrega um valor imediato de 16 bits nos 16 bits de mais alta ordem de um registrador especificado e zera os 16 bits de mais baixa ordem:

lui $8, 255

| nome | op | rs | rt | immediate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. bits | 6 | 5 | 5 | 16 |
| decimal | 15 | 0 | 8 | 255 |

Uma instrução or (ou lógico) pode, então, ser usada junto com a lui para compor constantes de 32 bits:

0xaaaa4444:	.ascii	“string”

lui $8, 0xaaaa

or $8, $8, 0x4444

3.5.3 Endereçamento Relativo ao PC

As instruções de desvio condicional da ISA MIPS usam uma constante como operando que indica qual é o endereço de desvio. Exemplo:

bne $8, $21, 100

| nome | op | rs | rt | immediate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. bits | 6 | 5 | 5 | 16 |
| decimal | 5 | 8 | 21 | 100 |

Uma constante de 16 bits não permite acessar todas as instruções da memória, que é endereçada com 32 bits. No entanto, na maioria dos casos, as instruções de desvio condicional saltam para instruções próximas a ela na memória.

Por essa razão, a constante que indica o endereço de desvio indica, na verdade, qual é a distância ao alvo do desvio relativa à posição da instrução de desvio na memória.

Para saber qual instrução deve ser trazida da memória para ser executada, o processador usa o registrador PC (“Program Counter” – contador de programa).

Quando uma instrução de desvio condicional é trazida da memória, o registrador PC contém o endereço dela. Assim, quando um desvio é tomado, o processador apenas soma a constante (valor imediato) ao PC e coloca o resultado em PC. O que faz com que o fluxo de execução seja desviado para o novo endereço em PC.

Para tornar o hardware mais simples e poderoso, a constante indica, na verdade, a distância relativa à instrução imediatamente após o desvio e a distância é indicada em instruções (words, ou 4 bytes) a partir da instrução seguinte.

Diferente das instruções de desvio condicional, as instruções jal e j não somam sua constante (valor imediato) ao PC, mas substituem 26 bits de PC por ela – os 4 bits de mais alta ordem e os dois de mais baixa ordem (que são sempre iguais a zero no PC porque as instruções são de 32 bits) não são alterados.

j 10000

| nome | op | Address |
| --- | --- | --- |
| No. bits | 6 | 26 |
| decimal | 2 | 10000 |

Se os 4 bits de mais alta ordem de PC forem iguais a zero, esta operação é equivalente a saltar para o endereço igual a quatro vezes o valor da constante. Este esquema é simples de implementar em hardware (não é necessário fazer a soma). As complexidades que ele traz são tratadas pelo assembler (montador).

Exemplo:

label	endereço 	instrução

loop:	1000		add $t0, $t0, 1

1004		beq $t0, $t1, Exit (1)	# PC = PC + 4 + Exit (1) * 4 =

# 1012

1008		j loop (250)			# PC = loop * 4 = 1000 (os dois

# bits de mais alta ordem de PC

# são iguais a zero)

Exit:	1012

3.5.3 Endereçamento Base mais Deslocamento

Este tipo de endereçamento é utilizado pelas instruções load/store:

lw $8, 1200($19)

| Nome | op | rs | rt | address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. bits | 6 | 5 | 5 | 16 |
| Decimal | 35 | 19 | 8 | 1200 |

sw $8, 1200($19)

| nome | op | rs | rt | Address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. bits | 6 | 5 | 5 | 16 |
| decimal | 43 | 19 | 8 | 1200 |

O segundo operando (o primeiro é o registrador $8), que está na memória, é acessado no endereço:

(1200+$19)

que é igual ao conteúdo do registrador base, $19, mais a constante de deslocamento 1200.

Sumário:

Existem outras formas de endereçamento presentes em outras ISAs, mas não na ISA MIPS original.