5. Aritmética de Computador

5.1 Números negativos

Números podem ser representados em qualquer base. Nós, humanos, preferimos usar a base 10, talvez porque tenhamos 5 dedos em cada mão.

Existem várias vantagens em usar números binários em computadores (como vimos anteriormente); assim, computadores usam números binários e toda a sua aritmética é baseada nisso.

Para nós, humanos, números não têm, necessariamente, um limite de tamanho. Computadores, por razões de custo e dificuldade de implementação, têm limites no tamanho dos números que podem ser representados em suas operações básicas.

Na MIPS ISA o tamanho básico dos números inteiros é 32 bits. Com 32 bits um processador MIPS pode representar o zero e números positivos que vão de 1 a 232 – 1 (4.294.967.295). Mas como representar números negativos?

O ideal seria ter um número igual de números negativos e positivos. Contudo, temos também que representar o zero.

Como 232 é um número par, optou-se por termos 231 – 1 números positivos, o zero, e 231 números negativos, com um número negativo a mais que o total de números positivos.

Esta regra também vale quando o computador tem menos bits para representar números inteiros. Assim, temos:

Com 32 bits:

base 2 (binário)						       base 10 (decimal)

0000 0000 0000 0000  0000 0000 0000 0000 = 0

0000 0000 0000 0000  0000 0000 0000 0001 = 1

0000 0000 0000 0000  0000 0000 0000 0010 = 2

...

0111 1111 1111 1111  1111 1111 1111 1101 = 2.147.483.645

0111 1111 1111 1111  1111 1111 1111 1110 = 2.147.483.646

0111 1111 1111 1111  1111 1111 1111 1111 = 2.147.483.647

1000 0000 0000 0000  0000 0000 0000 0000 = -2.147.483.648

1000 0000 0000 0000  0000 0000 0000 0001 = -2.147.483.647

1000 0000 0000 0000  0000 0000 0000 0010 = -2.147.483.646

1000 0000 0000 0000  0000 0000 0000 0011 = -2.147.483.645

...

1111 1111 1111 1111  1111 1111 1111 1110 = -2

1111 1111 1111 1111  1111 1111 1111 1111 = -1

Com 4 bits:

base 2 (binário)	    base 10 (decimal)

0000 		= 0

0001 		= 1

0010 		= 2

0011 		= 3

0100 		= 4

0101 		= 5

0110 		= 6

0111 		= 7

1000 		= -8

1001 		= -7

1010 		= -6

1011 		= -5

1100 		= -4

1101 		= -3

1110 		= -2

1111 		= -1

Em alguns casos, números negativos não são úteis ou não faz sentido utiliza-los. Este é o caso de endereços de memória, por exemplo. Não faz sentido usar endereços de memória negativos.

Por esta razão, muitas instruções aritméticas operam em dois modos: signed (com sinal) ou unsigned (sem sinal).

O modo default (definido a priori) é signed; quando queremos que a instrução opere sem sinal (considerando todos os números como positivos) temos que especificar. Por exemplo:

slt	$8, $16, $17		# comparação com sinal (signed)

sltu	$9, $16, $17		# comparação sem sinal (unsigned)

Exercício:

Suponha que $16 contenha o número binário:

1111 1111 1111 1111  1111 1111 1111 1111

e que $17 contenha o número binário:

0000 0000 0000 0000  0000 0000 0000 0001

Quais são os valores de $8 e $9 após a execução das instruções abaixo?

slt	$8, $16, $17

sltu	$9, $16, $17

5.2 Soma e Subtração

Para somar números binários podemos usar a mesma técnica que usamos quando somamos números decimais: somar dois dígitos de cada vez. Exemplo:

decimal		binário (8 bits)

18			  0001 0010

+25 =		 +0001 1001 =

--			  ---------

43			  0010 1011

A subtração também usa a mesma técnica:

decimal		binário		ou, somando com o -18

25			 0001 1001 		 0001 1001

-18 =		-0001 0010 =		+1110 1110 =

--			 ---------		 ---------

07			 0000 0111		 0000 0111

Em hardware, a subtração é normalmente implementada como a soma com o complemento de dois do subtraendo. O complemento de dois de um número binário é igual a seu complemento bit-a-bit mais 1. O complemento de dois de 18 é:

18 				= 0001 0010

complemento bit-a-bit 	= 1110 1101

complemento bit-a-bit +1	= 1110 1110

Assim, a operação 25 – 18 em binário pode, também, ser feita (e em geral é feita) como abaixo:

0001 1001

+1110 1101		complemento (complemento de 1) de 18

+        1 =

---------

0000 0111

Um problema ocorre quando os números somados produzem um resultado com mais bits do que o que pode ser representado.

Quando isso ocorre, diz-se que houve um overflow (“transbordo”). Pode acontecer overflow em somas e em subtrações. A tabela abaixo indica em quais situações podemos afirmar que ocorreu um overflow.

| Operação | # Operando A | # Operando B | # Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| A + B | 0 | 0 | < 0 |
| A + B | < 0 | < 0 | 0 |
| A – B | 0 | < 0 | < 0 |
| A – B | < 0 | 0 | 0 |

(o zero sozinho indica números positivos ou o número zero)

Quando ocorre um overflow, o processador deve indicar ao programador. Processadores usam exceções (ou interrupções) para indicar eventos como um overflow.

Para evitar a sinalização de um overflow  quando ele não faz sentido, instruções que desconsideram sinais são utilizadas:

- add (soma com sinal) e addi (soma imediato com sinal), podem causar exceções quando o processador é configurado para tal

- addu (soma sem sinal), addui (soma imediato sem sinal), não causam exceções

5.3 Operações Lógicas

Operações lógicas, tais como E, OU, OU EXCLUSIVO e NEGAÇÃO, são feitas bit a bit. Exemplo:

binário (8 bits)

0001 0010

&0001 1001 =

--------------

0001 0000

Outro tipo de operação lógica sempre presente em computadores é o shift (deslocamento):

para direita: 		0010 1011 >> 1 = 0001 0101

para esquerda:	0010 1011 << 1 = 0101 0110