5.4 Unidade Aritmética e Lógica (Arithmetic and Logic Unit – ALU)

A ALU é a parte central do hardware de uma CPU. Ela é responsável por realizar operações aritméticas e lógicas básicas, e pode ser implementada com quatro componentes: porta E (And), porta OU (Or), inversor (Inverter) e multiplexador (multiplexer).

| a | b | c = a . b |
| --- | --- | --- |
| 0 a E (AND) | 0 | 0 |
| 0 b c | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| a | b | c = a + b |
| --- | --- | --- |
| 0 a b OU (OR) | 0 | 0 |
| 0 c | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

| a Inversor | c = a |
| --- | --- |
| 0 c a | 1 |
| 1 | 0 |

d

| d a Multiplexador 0 | c = |
| --- | --- |
| 0 c 1 | a |
| 1 b | b |

Uma ALU de um bit para as operações E e OU pode ser implementada como abaixo:

Operação

Resultado

a

b

Podemos implementar um somador de 1 bit usando os componentes básicos. Para isso, iniciamos com a “tabela verdade” do somador de um bit.

| Entradas |  |  | Saídas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | “vem um” | “vai um” | soma |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

A saída “vai um” é igual a 1 quando:

vai_um = a.b.vem_um + a.b.vem_um + a.b.vem_um + a.b.vem_um  (5.1)

onde “.” representa um E lógico, “+” representa um OU e entradas sublinhadas indicam um termo verdadeiro quando a entrada é igual a zero.

A equação 5.1 pode ser simplificada para:

vai_um = b.vem_um + a.vem_um + a.b			(5.2)

já que (a.b.x + a.b.x) = (a.b). O circuito equivalente à equação 5.2 é como abaixo:

vem um

vai um

b

a

Exercício: Faça a equação e o circuito que produz o bit de soma.

Uma ALU de 1 bit para a soma, o E e o OU lógicos pode ser implementada como abaixo:

Operação

Resultado

a

b

+

vai um

0

1

2

vem um

Uma ALU de 32 bits:

vem um

ALU0

vai um

a0

b0

resultado0

vem um

ALU1

vai um

a1

b1

resultado1

vem um

ALU31

vai um

a31

b31

resultado31

.

.

.

Operação

vem um

Para implementar a subtração, podemos mudar nossa ALU de um bit básica para permitir a inversão da entrada b e a soma de 1 através do “vem um”:

b_invertido

vem um

Operação

Resultado

a

+

vai um

0

1

2

b

0

1

Mudanças específicas no bit de mais alta ordem permitem incluir o teste de “overflow”.

Para incluir a operação feita pela instrução slt (“set on less than”), temos que adicionar uma entrada “less” no multiplexador de resultado.

Esta entrada é conectada a zero nas ALUs dos bits 1 até 31 (ALU[1-31]). A ALU do bit de mais alta ordem (ALU31) é modificada para gerar o sinal “set”, que será igual a 1 se a < b. O sinal set é conectado à entrada less do bit de mais baixa ordem (ALU0).

Operação

Resultado

a

b

+

vem um

vai um

0

1

2

b_invertido

0

1

3

Detecção de

overflow

set

overflow

less

As instruções de desvio, beq e bne, podem também usar a ALU para saber se dois registradores são iguais ou diferentes. Para isso, basta subtrair o valor em um registrador pelo valor no outro e testar se o resultado é igual a zero.

Até este ponto, a ALU é capaz de realizar a subtração, mas não a comparação para ver se o resultado é igual a zero. Para implementar a comparação, basta incluir uma porta OU na saída da ALU e um inversor na saída desta:

vem um

ALU0

less

vai um

a0

b0

resultado0

vem um

ALU0

less

vai um

a1

b1

resultado1

vem um

ALU0

less

vai um

a31

b31

resultado31

.

.

.

Operação

vem um

0

0

overflow

set

zero

.

.

.

Outras funções de interesse, como o OU EXCLUSIVO (“exclusive or” ou xor), podem ser incluídas na ALU.

Algumas operações não são, em geral, implementadas na ALU, por serem muito custosas (em termos de tempo ou área de chip). Exemplos: shift, multiplicação, divisão e operações de ponto flutuante.

O símbolo normalmente usado para representar uma ALU é como abaixo:

| Controle b a | Operação feita pela ALU |
| --- | --- |
| 000 | E |
| 001 vai um controle ALU | OU |
| 010 | soma |
| 110 zero overflow | subtração |
| 111 resultado | set-on-less-than |
| … | … |