5.7 Operações Aritméticas com números de Ponto Flutuante

Para somar dois números na base 10 em notação científica temos que:

- alinhar os pontos decimais

- somar os números

- normalizar o resultado

- arredondar o resultado para o número máximo de casas permitido

Exemplo: Some o número 9.999 x 101 com o número 1.65 x 10-1. Apresente o resultado com quatro dígitos significativos.

- Alinhamos o ponto decimal do número de menor expoente:

1.65 x 10-1 => 0.0165 x 101

- Somamos

0.0165 x 101 + 9.999 x 101 = 10.0155 x 101

- Normalizamos

10.0155 x 101 => 1.00155 x 102

- Arredondamos

1.00155 x 102  => 1.002 x 102 - OK

Um hardware para somar números de ponto flutuante tem que fazer as mesmas operações com números binários. O algoritmo para soma de números em ponto flutuante abaixo pode ser implementado em hardware.

Vamos ver um exemplo do uso do algoritmo acima.

Exemplo: Some os números 0.5 e –0.4375 em binário e apresente o resultado com 4 bits de precisão; trunque o resultado na fase de arredondamento.

Primeiro, vamos converter os números para notação binária:

0.5 = 1/2 = 0.1 (binário) = 0.1 x 20 = 1.000 x 2-1

-0.4375 = -7/16 = -7/24 = -0.0111 (binário) = -1.110 x 2-2

Passo 1: Igualar os expoentes (modificar o número menor)

-1.110 x 2-2 => -0.111 x 2-1

Passo 2: Somar as partes significantes

1.000 x 2-1 + (-0.111 x 2-1) = 0.001 x 2-1

Passo 3: Normalizar o resultado

0.001 x 2-1 => 1.0 x 2-4

Passo 4: Arredondamento

1.000 x 2-4

O número final (acima)  já está OK.

O hardware abaixo pode ser utilizado para soma de números de ponto flutuante conforme o algoritmo apresentado.

A subtração, multiplicação e a divisão em ponto flutuante seguem um raciocínio equivalente ao da soma.

5.8 Aritmética Precisa

Diferente da aritmética inteira, que nos computadores representa exatamente o seu equivalente matemático, a aritmética de ponto flutuante é apenas uma aproximação de sua equivalente matemática.

Isso acontece porque, na matemática, existem infinitos Números Reais entre 0 e 1, por exemplo. Por outro lado, na aritmética de ponto flutuante, existe um certo número de números do ponto flutuante apenas.

A figura abaixo apresenta as instruções de ponto flutuante da MIPS ISA.

/

/

Esta tabela mostra o quanto cada uma das instruções estudadas até agora é usada em dois programas reais: gcc – um compilador, e spice – um programa para analisar o comportamento de circuitos elétricos.