2.6 Comparando e Sumarizando Desempenho

Mesmo tomando o cuidado de indicar todos os parâmetros relevantes, dúvidas podem surgir quando comparamos ou sumarizamos desempenho.

|  | Computador A | Computador B | #### Computador C |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa P1 (seg.) | 1 | 10 | 20 |
| Programa P2 (seg.) | 1000 | 100 | 20 |
| ##### Tempo Total | 1001 | 110 | 40 |

Usando diferentes definições de “mais rápido”, temos:

- A é 10 vezes mais rápido que B para o programa P1.

- No entanto, B é 10 vezes mais rápido que A para o programa P2.

- Se tomarmos o tempo total para executar P1 e P2 como medida de desempenho, C é o computador mais rápido; contudo, ele é 20 vezes mais lento que A na execução do programa P1.

- Etc…

A melhor forma de sumarizar desempenho é o tempo total de execução. Assim, quando comparando o desempenho de computadores para um conjunto de programas (benchmark suite) podemos sumarizar o desempenho das seguintes formas:

- Média aritmética dos tempos de execução – é equivalente à soma dos tempos de execução

Média aritmética de Tempo (i,n) = 1ni=1nTempoi

- Se o desempenho é expresso como uma taxa (rate), a média harmônica acompanha a soma dos tempos de execução.

Média harmônica de Taxa (i,n) = ni=1n1Taxai

|  | Computador A | Computador B | #### Computador C |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa P1 (seg.) | 1 | 10 | 20 |
| Programa P2 (seg.) | 1000 | 100 | 20 |
| ##### Tempo Total | 1001 | 110 | 40 |
| ##### Média Aritmética | 500,5 | 55,0 | 20,0 |
| ##### Média Harmônica | 1,998 | 18,181 | 20,000 |

- A média geométrica dos tempos normalizados é também utilizada para sumarizar desempenho.

Média geométrica do Tempo Normalizado (i,n) = ni=1nTnormalizadoi

Uma característica da média geométrica dos tempos normalizados é que ela melhora igualmente se um benchmark do suite é melhorado de 2 para 1 ou se um outro é melhorado de 2000 para 1000. A normalização pode causar interpretações errôneas da média aritmética também, como mostrado abaixo.

|  | #### Normalizado por A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Computador A | Computador B | #### Computador C |
| Programa P1 (seg.) | 1.0 | 10.0 | 20.0 |
| Programa P2 (seg.) | 1.0 | 0.1 | 0.02 |
| ##### Média Aritmética | 1.0 | 5.05 | 10.01 |
| ##### Média Geométrica | 1.0 | 1.0 | 0.63 |
| ##### Tempo Total | 1.0 | 0.11 | 0.04 |

2.7 Princípios Quantitativos para o Projeto de Computadores

O principal princípio a ser seguido é: Torne mais rápidas as tarefas mais freqüentes. Este princípio pode ser quantificado pela lei de Amdahl:

A quantidade de melhoria de desempenho provida por um atributo da arquitetura é limitada pela quantidade de tempo que este atributo é utilizado.

A lei de Amdahl define o speedup que pode ser obtido por um atributo particular de um sistema.

Tempo de execução da tarefa inteira sem usar o novo atributo

Speedup =  _____________________________________________________________

###### Tempo de execução da tarefa inteira usando o novo atributo quando possível

2.8 O Tempo de Execução de um Programa

Se apenas o processador (CPU) é levado em consideração, o tempo de execução de um programa pode ser definido como:

- Tempo de CPU de um Programa = Ciclos de Clock despendidos no Programa x Tempo de um Ciclo

- Ou, Tempo de CPU de um Programa = Ciclos de Clock despendidos no Programa / Frequência de Clock

Exercício: Um programa roda em 10 segundos em um computador A, que tem um clock de 100MHz. Se um computador B gasta 1.2 vezes mais ciclos de clock para rodar o mesmo programa, mas roda este programa em 6 segundos, qual é a frequência de clock do computador B?

10s = x_ciclos / 100MHz; x_ciclos = 10s x 100MHz

6s = 1.2 x x_ciclos / x_MHz; x_MHz = 1.2 x 10s x 100MHz / 6s

x_MHz = 200MHz