2.9 O Desempenho da CPU

O desempenho de uma CPU na execução de um programa pode ser medido através do tempo que esta CPU gasta para executar este programa. Quanto menor o tempo, maior o desempenho. O tempo de execução de um programa, T, pode ser expresso por:

T (segundos) = N (instrução) x C (ciclo/instrução) x S (segundos/ciclo)

onde N é o número total de instruções executadas, C (ou clocks por ciclo de máquina – “Clocks per Cycle” (CPI)) é a média do número de ciclos por instrução e S é o número de segundos por ciclo.

Em uma primeira aproximação, N, C e S são afetados primariamente: pela capacidade de otimização do compilador; pela arquitetura do processador e de seu conjunto de instruções; e pela tecnologia empregada na implementação da máquina.

Nós podemos medir o número de instruções executadas em um programa com ferramentas de software conhecidas como “execution profilers” ou através de simuladores da arquitetura, por exemplo.

O número de segundos (na verdade, nano ou pico segundos hoje em dia) por ciclo de máquina normalmente é indicado no manual da máquina.

O CPI, por outro lado, depende de vários fatores, tais como a organização de memória da máquina, o conjunto de instruções do processador, a mistura de instruções executadas pela aplicação, a arquitetura do processador, etc.

Exercício: Um projetista de compiladores está tentando decidir sobre qual sequência de instruções ele deve utilizar para implementar um comando de uma linguagem de alto nível. Ele dispõe das seguintes informações:

- Existem duas sequências de instruções possíveis para implementar o comando. Sequência 1: duas instruções A, uma B e duas C; sequência 2: quatro A, uma B e uma C.

- Na máquina alvo, a instrução A tem o CPI de 1, a instrução B tem CPI de 2 e a C, de 3.

1 - Que sequência de código executa mais instruções? 2 - Qual sequência executa mais rápido? 3 - Qual é o CPI para cada sequência?

Respostas:

1: seq1 = 2+1+2 = 5 instruções; seq2 = 4+1+1 = 6 instruções, logo, resposta = seq2

2: seq1 = 2x1 + 1x 2 + 2x3 = 10 ciclos; seq2 = 4x1 + 1x2 + 1x3 = 9 ciclos

3: CPI(seq1) = 10 ciclos / 5 instruções = 2 CPI; CPI(seq2) = 9 / 6 = 1.5 CPI

2.10 Unidades de Medida de Desempenho

2.10.1 MIPS – “Million Instructions per Second”

A unidade MIPS pode ser definida como:

MIPS = Frequência de Clock / CPIx106

O Tempo de Execução de um programa pode ser definido em função da unidade MIPS:

Tempo de execução = No. de Instruções / MIPSx106

MIPS é uma unidade de desempenho ruim porque: Primeiro, nós não podemos comparar computadores com conjuntos de instruções diferentes usando MIPS.

Isso porque, o número de instruções necessário para executar um determinado programa nestes dois computadores vai quase certamente diferir e, se a frequência de clock for a mesma, o computador que demora mais para executar o programa aparentemente terá o mesmo desempenho do que demora menos.

Segundo, a quantidade de MIPS varia entre programas em um mesmo computador, assim, uma máquina não pode ter um desempenho único em termos de MIPS.

Terceiro, a medida de desempenho em termos de MIPS pode variar inversamente com o desempenho verdadeiro, como podemos demonstrar resolvendo o exercício abaixo.

Exercício: Sabendo que, para um programa específico e para um computador com clock de 100MHz, o compilador 1 gera 5 milhões de instruções do tipo A, 1 milhão do tipo B e 1 milhão do tipo C, e que o compilador 2 gera 10 milhões do tipo A, 1 milhão do tipo B e 1 milhão do tipo C, e que o CPI de cada instrução é igual ao do exercício anterior, mostre que a medida de performance em termos de MIPS pode variar inversamente com a performance verdadeira. Suponha que cada instrução gerada é executada apenas uma vez.

2.10.2 MFLOPS – “Million Floating-Point Operations per Second”

A unidade MFLOPS é definida como:

MFLOPS = número de operações de ponto flutuante em um programa / tempo de execução x 106

Embora, a primeira vista, o número de operações de ponto flutuante de um programa pareça ser o mesmo para diferentes computadores, ele não é devido ao fato de diferentes computadores terem conjuntos de instruções de ponto flutuante diferentes. Por esse e outros problemas, MFLOPS também não é uma boa unidade de medida de desempenho.

2.10.3 SPEC

Medir o tempo de execução usando um conjunto de programas de uso generalizado, com entradas conhecidas, e sob circunstâncias conhecidas e especificadas é a melhor maneira de se medir o desempenho de um computador. As unidades de medidas SPECint e SPECfp são consideradas, atualmente, boas unidades de medida de desempenho.