2 – Micro-Arquiteturas paralelas

2.1 Unidade Aritmética e Lógica (Arithmetic and Logic Unit – ALU)

A ALU é a parte central do hardware de uma CPU. Ela é responsável por realizar operações aritméticas e lógicas básicas, e pode ser implementada com quatro componentes: porta E (And), porta OU (Or), inversor (Inverter) e multiplexador (multiplexor).

| a | b | c = a . b |
| --- | --- | --- |
| 0 a E (AND) | 0 | 0 |
| 0 b c | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| a | b | c = a + b |
| --- | --- | --- |
| 0 a b OU (OR) | 0 | 0 |
| 0 c | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

| a Inversor | c = a |
| --- | --- |
| 0 c a | 1 |
| 1 | 0 |

d

| d a Multiplexador 0 | c = |
| --- | --- |
| 0 c 1 | a |
| 1 b | b |

Uma ALU de um bit para as operações E e OU pode ser implementada como abaixo:

Operação

Resultado

a

b

Podemos implementar um somador de 1 bit usando os componentes básicos. Para isso, iniciamos com a “tabela verdade” do somador de um bit.

| Entradas |  |  | Saídas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | “vem um” | “vai um” | soma |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

A saída “vai um” é igual a 1 quando:

vai_um = a.b.vem_um + a.b.vem_um + a.b.vem_um + a.b.vem_um  (2.1)

onde “.” representa um E lógico, “+” representa um OU e entradas sublinhadas indicam um termo verdadeiro quando a entrada é igual a zero.

A equação 2.1 pode ser simplificada para:

vai_um = b.vem_um + a.vem_um + a.b			(2.2)

já que (a.b.x + a.b.x) = (a.b). O circuito equivalente à equação 2.2 é como abaixo:

vem um

vai um

b

a

Uma ALU de 1 bit para a soma, o E e o OU lógicos pode ser implementada como abaixo:

Operação

Resultado

a

b

+

vai um

0

1

2

vem um

Uma ALU de 32 bits:

vem um

ALU0

vai um

a0

b0

resultado0

vem um

ALU0

vai um

a1

b1

resultado1

vem um

ALU0

vai um

a31

b31

resultado31

.

.

.

Operação

vem um

Para implementar a subtração de números binários na notação complemento a 2, podemos mudar nossa ALU de um bit básica para permitir a inversão da entrada b e a soma de 1 através do “vem um”:

b_invertido

vem um

Operação

Resultado

a

+

vai um

0

1

2

b

0

1

Mudanças específicas no bit de mais alta ordem permitem incluir o teste de “overflow”.

Operação

Resultado

a

b

+

vem um

vai um

0

1

2

b_invertido

0

1

3

Detecção de

overflow

overflow

x

As instruções de desvio que testam se o resultado de uma operação foi zero podem também usar a ALU. Para isso, basta testar se o resultado na saída da ALU é igual a zero com uma porta OU na saída da ALU e um inversor na saída desta:

Operação

vem um

vem um

ALU0

vai um

a0

b0

resultado0

vem um

ALU0

vai um

a1

b1

resultado1

.

.

.

.

.

.

zero

vem um

ALU0

vai um

a31

resultado31

b31

overflow

Outras funções de interesse, como o OU EXCLUSIVO (“exclusive or” ou xor), podem ser incluídas na ALU. Algumas operações não são, em geral, implementadas na ALU. Exemplos: shift, multiplicação, divisão e operações de ponto flutuante.

O símbolo normalmente usado para representar uma ALU é como abaixo:

| Controle b a | Operação feita pela ALU |
| --- | --- |
| 000 | E |
| 001 vai um controle ALU | OU |
| 010 | soma |
| 110 zero overflow | subtração |
| 111 resultado | set-on-less-than |
| … | … |