Lista de Exercícios 2 de Arquitetura de Computadores – Mestrado e Doutorado

- Escreva um trecho de código que realize a operação matricial D = A * B + C e paralelize-o usando CUDA

- Explique a idéia de loop unrolling e como ela pode aumentar o desempenho de aplicações C+CUDA

- Explique a idéia de data prefetch e como ela pode aumentar o desempenho de aplicações C+CUDA

- Um kernel CUDA é composto por grid de blocos de threads. Mostre como um kernel CUDA é invocado em C+CUDA

- Descreva, em poucas palavras, como os Stream Processores de uma GPU CUDA enabled são organizados

- Explique o conceito de SIMT

- Explique porque o uso de comandos if dentro de kernels CUDA pode afetar negativamente o desempenho de aplicações C+CUDA

- Descreva brevemente as características fundamentais do ponto de vista de hardware das diferentes partes da hierarquia de memória de uma placa de vídeo com GPU CUDA enabled

- Descreva brevemente as características fundamentais do ponto de vista de software das diferentes partes da hierarquia de memória de uma placa de vídeo com GPU CUDA enabled

- Um kernel CUDA configurado com 16x16 threads, onde cada thread consome 10 registradores, pode rodar em uma GPU da família G80 (esta família de GPUs possui 8K registradores por Strem Multiprocessor - SM)? Explique sua resposta.

- No código abaixo (kernel para a multiplicação de duas matrizes), por que são necessárias as linhas 11 e 14?

__global__ void MatrixMulKernel(float* Md, float* Nd, float* Pd, int Width)

{

1.  __shared __float Mds[TILE_WIDTH][TILE_WIDTH];

2.  __shared __float Nds[TILE_WIDTH][TILE_WIDTH];

3.  int bx = blockIdx.x;  int by = blockIdx.y;

4.  int tx = threadIdx.x; int ty = threadIdx.y;

// Identify the row and column of the Pd element to work on

5.  int Row = by * TILE_WIDTH + ty;

6.  int Col = bx * TILE_WIDTH + tx;

7.  float Pvalue = 0;

// Loop over the Md and Nd tiles required to compute the Pd element

8.  for (int m = 0; m < Width/TILE_WIDTH; ++m) {

// Collaborative loading of Md and Nd tiles into shared memory

9.   	Mds[ty][tx] = Md[Row*Width + (m*TILE_WIDTH + tx)];

10. 	Nds[ty][tx] = Nd[(m*TILE_WIDTH + ty)*Width + Col];

11. 	__syncthreads();

12.    	for (int k = 0; k < TILE_WIDTH; ++k)

13.  	       Pvalue += Mds[ty][k] * Nds[k][tx];

14.    	__syncthreads();

}

15. Pd[Row*Width + Col] = Pvalue;

}

- No trecho código abaixo, por que as variáveis i, j e sum tem que ser private?

- No trecho código abaixo, por que “#pragma omp nowait” pode ser utilizado no primeiro loop, por que é desnecessária no segundo loop e por que, se for utilizada no segundo loop, é necessária a “pragma omp barrier” após o segundo loop?

- No trecho código abaixo, qual é o máximo número de processadores que pode ser aproveitado para ser obter maior desempenho? Por que?

- Explique a diferença entre “#pragma omp critical” e #pragma omp atomic”.

- OpenMP foi desenvolvido para máquinas de memória compartilhada ou distribuída?